АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.02.2024 | № 05 |
| --- | --- |

п. Пушма

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования

Пушемского сельского поселения Подосиновского района Кировской области

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих   принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пушемское сельское поселение Подосиновского района Кировской области, Администрация Пушемского сельского  поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  местные нормативы градостроительного проектирования Пушемского сельского поселения Подосиновского района Кировской области (далее– местные нормативы) согласно приложению.

2. Администрации Пушемского сельского поселения Подосиновского района Кировской области:

2.1. Разместить утверждённые местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает  в силу в соответствии  с действующим законодательством, подлежит опубликованию в информационном бюллетене органов местного самоуправления Пушемского сельского поселения Подосиновского района Кировской области.

| Глава Администрации Пушемского сельского поселения | А.В.Галанина |
| --- | --- |

## Приложение

к постановлению  Администрации

Пушемского  сельского поселения

Подосиновского района  Кировской области

от 12.02.2024 № 05

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования

Пушемского сельского поселения

Подосиновского района Кировской области

- 1. Область применения

- 1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Пушемского сельского поселения Подосиновского района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании  градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

- 1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами местного значения, предусмотренными статьей 102 Закона области, населения муниципального образования Пушемского сельское  поселение Подосиновского района Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования  Пушемское  сельское поселение Подосиновского  района   Кировской области.

- 1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

- 1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

- 1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования Пушемское сельское поселение Подосиновского района Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Пушемское сельское поселение Подосиновского района Кировской области).

- В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального образования, поименованных в статье 102 Закона области.

- 1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

- 1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Пушемское сельское поселение Подосиновского района Кировской области.

- 2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов

- градостроительного проектирования

- 2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| N№ п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами <*> | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты электроснабжения | 100% объектов, расположенных на территории поселения | не нормируется |
| 2 | Объекты теплоснабжения | 14% объектов, расположенных на территории поселения | не нормируется |
| 3 | Объекты газоснабжения | 10-15% объектов, расположенных на территории поселения | не нормируется |
| 4 | Объекты водоснабжения | 100% объектов, расположенных на территории поселения | не нормируется |
| 5 | Объекты горячего водоснабжения | 1% объектов, расположенных на территории поселения | не нормируется |
| 6 | Объекты водоотведения | 20% объектов, расположенных на территории поселения | не нормируется |

<*> Для объектов, по условиям эксплуатации которых, в соответствии с нормативными требованиями не требуется снабжения коммунальными ресурсами.

2.2. Расчетные     показатели    минимально   допустимого    уровня обеспеченности объектами  в области  транспорта и  расчетные показатели  максимально  допустимого  уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | не нормируется | 800 метров |

2.3. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные  показатели максимально допустимого уровня территориальной  доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области образования местного значения |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей | 47 | 2км пешеходной и 10км транспортной доступности |
| 2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей | 98 | для учащихся 1 ступени- 2км пешеходной и 10км транспортной доступности; для учащихся 2-3 ступеней- 4км пешеходной и 10км транспортной доступности |
| 3 | Внешкольные учреждения, мест на 1 тыс. человек | спортивная школа – 20 | Не нормируется |

Примечания:

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

2. Вместимость учреждений и организаций в области внешкольного обслуживания и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в приложении Д СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций, не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2.3.1. Расчётные показатели требований к озеленению застраиваемой территории в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи

На территории хозяйствующего субъекта должны соблюдаться следующие требования:

Собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелёными насаждениями;

Собственная территория должна быть озеленена из расчёта не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории;

В условиях стеснённой городской застройки допускается снижение озеленения не более чем на 25% площади собственной территории, свободной от застройки;

На собственной территории не должно быть плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников;

Примечание:

Допускается сокращение озеленения деревьями и кустарниками собственной территории в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учётом климатических условий в этих районах.

2.4.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в  области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких  объектов принимаются в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-оздоровительная площадка, | 80 | 500 метров |

Примечания:

1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.

2.5. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | Сельский населенный пункт | 12 | 1.5км |
| 2 | Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |
| 2.1. | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,24 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |
| 2 | Объекты в области культуры и искусства местного значения |  |  |
| 3.1 | Клубы, мест на 1 тыс. жителей | 80 | Не нормируется |
| 4 | Административно-деловые объекты, объекты управления и связи местного значения |  |  |
| 4.1. | Отделение связи | 3 | 800 метров |
| 5 | Объекты в области здравоохранения |  |  |
| 5.1. | Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену на 1 тыс. человек | 20 | 1,5км |
| 5.2. | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | 1 на 300 человек | Не нормируется |

Примечание:

1. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом   количества жителей поселка, но не может превышать 40 га;

2. Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели  могут устанавливаться в соответствии с приложением Д СП   42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов.

2.6. Минимальные расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и местоположение таких объектов, принимается в соответствии с  Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Кировской области, утверждаемой распоряжением Правительства Кировской области.

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами  местного значения в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры) автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  муниципального образования приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование объекта | Минимально допустимые уровни обеспеченности - основные расчетные параметры для автомобильных дорог |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IV категории |  | V категории |
| Автомобильные дороги местного значения: |  |  |  |
| число полос движения | 2 |  | 1 |
| ширина полосы движения, м | 3 |  | 4 и более |
| центральная разделительная полоса | не требуется |  |  |
| Пересечения с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками | допускаются |  |  |
| примыкания в одном уровне | допускаются |  |  |
| расчетная скорость движения, км/ч | 60 | 60 |  |
| наименьший радиус кривых в плане, м | 300 | 150 |  |
| наибольший продольный уклон, % | 60 | 70 |  |
| ширина земляного полотна, м | 8,0 | 6,0 |  |

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: городских дорог -15-30; улиц общегородского значения - 30-50; местного значения - 10-20.

2. В климатических подрайонах IA, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог следует уменьшать на 10%.

3. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

4. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

5. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

2.8. Расчётные показатели гигиенических нормативов максимально допустимого уровня содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Не допускается превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющи веществ в атмосферном воздухе:

В жилой зоне - ≤ 1,0 ПДК (ОБУВ);

На территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации - ≤ 0,8 ПДК (ОБУВ).

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения с учетом:

- предложений заинтересованных лиц;

- федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

- региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Пушемское  сельское поселение Подосиновского района Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, рекреационных зон.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий, градостроительные показатели и нормы для архитектурно – строительного проектирования              подготовлены в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом  регулировании»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 08.11.2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

- СП 104.13330.2016 «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);

- СП 118.13330.2022. «Свод правил. Общественные здания и сооружения»;

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружении для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённый постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

- Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования  Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261.